INFORME TÉCNICO Y EXPERIMENTAL:

Sistema Inteligente de Detección de Somnolencia en Conductores en Tiempo Real mediante Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y Streamlit

| Proyecto / Especialidad: | Sprint 2 — Visión por Computadora y Deep Learning Aplicado |
| --- | --- |
| Arquitectura del Sistema: | CNN Secuencial de 3 Ciclos Convolucionales (Temp/Spatial/Separable) |
| Entorno y Frameworks: | Python 3.13, TensorFlow 2.21, Keras 3.15, OpenCV, Streamlit |
| Fecha de Publicación: | Octubre 2026 ¦ Estado: Validado y Operativo |

# 1. Introducción

La somnolencia y la fatiga al volante representan una de las principales amenazas críticas en las redes de transporte terrestre a nivel mundial. Según estadísticas oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de EE.UU. y la European Road Safety Observatory, entre el 10% y el 20% de las colisiones mortales están directamente vinculadas a conductores que padecen privación prolongada de sueño, fatiga muscular o hipovigilancia.

A diferencia del consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas, la fatiga del conductor no suele dejar huellas toxicológicas evidentes, lo que ha conducido históricamente a un grave subregistro de sus secuelas. Sus consecuencias biomecánicas y cognitivas resultan especialmente letales:

Incremento del tiempo de reacción: El conductor fatigado tarda hasta 3 veces más en presionar el freno o realizar una maniobra evasiva.

Deterioro de la fijación visual foveal: Se reduce drásticamente el rastreo periférico de peatones, señales y cambios de carril.

Fenómeno del Microsueño: Pérdidas transitorias e involuntarias del estado de vigilia con duraciones de 2 a 5 segundos. A 100 km/h, un vehículo recorre 27.8 metros por cada segundo; un microsueño de 3 segundos implica transitar más de 83 metros sin ningún control, convirtiendo al automóvil en un proyectil desgobernado de dos toneladas.

## 1.1. Metas y Objetivos del Prototipo

Para responder a esta problemática sin recurrir a sensores corporales invasivos (como electroencefalografía EEG o sensores de conductancia dérmica en volante, que suelen provocar incomodidad y rechazo en los conductores), el presente proyecto se planteó las siguientes metas clave de ingeniería:

Detección Facial No Invasiva: Monitorizar al conductor en tiempo real exclusivamente mediante una cámara web RGB estándar.

Arquitectura CNN Modular y Ultraligera: Diseñar e implementar una Red Neuronal Convolucional (CNN) de 3 Ciclos Convolucionales (Temp/Spatial/Separable) con un costo computacional menor a 15 ms en CPU convencional, prescindiendo de GPU dedicada.

Sistema de Alerta Temprana Bimodal: Integrar visualización HUD en tiempo real con una alarma acústica no bloqueante para forzar la reactivación cognitiva inmediata del conductor.

Fidelidad Operativa y Mitigación de Falsas Alarmas: Garantizar que el clasificador sea altamente específico y fidedigno ante el estado 'Non Drowsy' (Alerta / Despierto), evitando alarmas molestas mientras la persona conduce con normalidad.

## 1.2. Alcance del Proyecto

El proyecto abarca el ciclo de vida completo de desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP): curaduría de más de 40,000 imágenes del dataset internacional DDD, balanceo y Data Augmentation estocástico, diseño y entrenamiento de la CNN en TensorFlow/Keras, evaluación ciega con métricas estandarizadas (Matriz de Confusión, ROC-AUC, F1-Score) y despliegue web interactivo mediante Streamlit (app.py) con soporte para flujo de cámara web en vivo, carga de imágenes y auditoría de muestras.

# 2. Dataset y Preparación de Datos

## 2.1. Driver Drowsiness Dataset (DDD)

El modelo fue entrenado y evaluado sobre el Driver Drowsiness Dataset (DDD), un corpus de referencia internacional diseñado específicamente para el reconocimiento de fatiga en cabina vehicular. El corpus cuenta con las siguientes características:

| Parámetro del Dataset | Valor Numérico | Descripción Técnica |
| --- | --- | --- |
| Volumen Total | 41,793 imágenes | Imágenes PNG a color (RGB) de 24 bits por píxel |
| Clase 1: Drowsy (Somnoliento) | 22,348 imágenes (53.47%) | Ojos cerrados, ptosis palpebral, bostezos y caídas de cabeza |
| Clase 0: Non Drowsy (Alerta) | 19,445 imágenes (46.53%) | Conductores despiertos, mirada atenta y ojos abiertos |
| Resolución Original | 227 × 227 píxeles | Tomas centradas en el rostro del conductor |
| Variabilidad Ambiental | Alta heterogeneidad | Diversidad de género, edades, oclusiones (lentes) y sombras |

## 2.2. Preprocesamiento y Downsampling Controlado

Para permitir un entrenamiento ágil y una inferencia en tiempo real superior a 30 FPS en CPU de laptop, se diseñó un pipeline de preparación tensorial riguroso:

Redimensionamiento Espacial (64 × 64 × 3): Las matrices originales de 227 × 227 × 3 (154,587 valores) se remuestrean mediante interpolación bilineal a 64 × 64 × 3 (12,288 valores). Esto supone una reducción volumétrica de datos superior al 92%, preservando la resolución crítica necesaria para discernir si los párpados están cerrados o abiertos.

Normalización Continua [0.0, 1.0]: La capa keras.layers.Rescaling(1./255) escala internamente los valores enteros [0, 255] al espacio continuo [0.0, 1.0]. Al estar integrada dentro del propio grafo del modelo, se garantiza absoluta paridad numérica entre el entrenamiento y la ejecución en vivo.

Partición Estratificada (Train / Val / Test): El corpus se dividió en 70% Entrenamiento (cálculo de gradientes y retropropagación), 15% Validación (ajuste dinámico de hiperparámetros con EarlyStopping y ReduceLROnPlateau) y 15% Prueba Independiente (evaluación ciega final con métricas de generalización).

Pipeline Asíncrono con tf.data: Se configuró procesamiento por minilotes de tamaño B = 64 y prefetching asíncrono (.prefetch(buffer_size=tf.data.AUTOTUNE)) para solapar las operaciones de entrada/salida de disco con el cómputo matricial.

## 2.3. Data Augmentation y Ponderación de Clases (Mitigación de Falsas Alarmas)

Para corregir el sesgo común de los modelos de visión que clasifican erróneamente a personas despiertas como 'somnolientas' debido a sombras faciales o iluminación de la habitación, se aplicaron dos técnicas de ingeniería clave en train.py:

Data Augmentation Estocástico al Vuelo: Se incorporó un bloque secuencial con RandomFlip('horizontal'), RandomRotation(0.05), RandomBrightness(0.12), RandomContrast(0.12) y RandomTranslation(0.04, 0.04). Esto dotó a los filtros convolucionales de invarianza ante cambios de iluminación natural y ángulos leves de la cabeza.

Ponderación de Clases (Class Weighting = {0: 1.35, 1: 1.0}): Al asignar un 35% más de penalización en la función de pérdida a los errores cometidos sobre la clase 0 ('Non Drowsy'), el modelo aprendió una frontera de decisión mucho más exigente, requiriendo evidencia anatómica indudable de ojos cerrados antes de dictaminar somnolencia.

# 3. Arquitectura y Fases del Sistema

## 3.1. Flujo General de la Aplicación en Tiempo Real

El sistema interactivo desplegado en Streamlit (app.py) opera como un bucle continuo de procesamiento visual y telemetría:

1. Captura de Video (OpenCV): Se adquieren fotogramas continuos en formato BGR a 30 FPS desde la cámara web (cv2.VideoCapture).

2. Enfoque Facial Adaptativo (ROI 1:1): La función extract_face_roi() recorta la región facial central en relación de aspecto 1:1, eliminando el 70% del fondo de la habitación (paredes, techo, ropa) y encuadrando exactamente la escala anatómica con la que fue entrenada la CNN.

3. Inferencia CNN Feed-Forward: El tensor de 64 × 64 × 3 es evaluado por el modelo Keras compilado en caché (@st.cache_resource), produciendo una probabilidad de somnolencia P(Drowsy) ∈ [0.0, 1.0].

4. Suavizado Temporal Antirruido (EMA): Se aplica una media móvil exponencial P_filtrada = α·P_inst + (1 - α)·P_ant con factor α = 0.25 para inmunizar al sistema contra fluctuaciones de luz y parpadeos oculares naturales (< 350 ms).

5. Buffer Dinámico con Desacumulación Rápida: Si P_filtrada ≥ Umbral (por defecto 0.65), el acumulador de persistencia suma +1 frame. Si el conductor está despierto, el acumulador desciende de forma acelerada (-2 o -3 cuadros), extinguiendo la alarma de inmediato al abrir los ojos.

6. Alarma Sonora Asíncrona: Al alcanzarse 15 cuadros consecutivos de fatiga sostenida (~1.0s), se dispara un tono penetrante (winsound.Beep a 2500 Hz / pygame.mixer) en un hilo secundario sin congelar la transmisión de video.

## 3.2. Fases y Convoluciones de la Red Neuronal (train.py)

La arquitectura neuronal se encapsula en la función build_cnn_architecture() en train.py (Líneas 78 a 142). A continuación se desglosan formalmente sus componentes:

📌 Resumen Estructural de Convoluciones y Capas Ocultas • Convoluciones Totales: Cuenta con exactamente 3 capas convolucionales: 1. Conv2D (32 filtros, kernel 3×3, ReLU) en Líneas 96 a 102 de train.py. 2. Conv2D (64 filtros, kernel 3×3, ReLU) en Líneas 108 a 114 de train.py. 3. SeparableConv2D (128 filtros, kernel 3×3, ReLU) en Líneas 124 a 130 de train.py. • Capas Ocultas Totales: Cuenta con 10 capas ocultas / intermedias entre la entrada y la neurona de salida (5 de ellas poseen parámetros y pesos entrenables).

Desglose metodológico de las 6 fases de la red:

Fase 1: Entrada y Reescalado (Líneas 92–93): Recibe el tensor de imagen (64, 64, 3) y aplica división lineal continua entre 255.0 para mapear a [0.0, 1.0].

Fase 2: Bloque 1 Temp-Conv y BatchNormalization (Líneas 96–105): Capa Conv2D con 32 filtros 3×3 para extracción de micro-transiciones y gradientes locales (bordes del párpado e iris). Seguido de BatchNormalization para mitigar el Internal Covariate Shift.

Fase 3: Bloque 2 Spatial-Conv, Pooling Ciclo 2 (Líneas 108–117): Capa Conv2D con 64 filtros 3×3 para patrones espaciales (ojos abiertos/cerrados, comisuras bucales). MaxPooling2D(2, 2) reduce a 32 × 32 conservando los rasgos dominantes.

Fase 4: Regularización 1 Dropout (Línea 120): Dropout(0.30) que apaga estocásticamente el 30% de conexiones, previniendo la co-adaptación de neuronas ante lentes o sombras.

Fase 5: Bloque 3 Separable-Conv y Global Pooling (Líneas 124–133): SeparableConv2D con 128 filtros 3×3. Descompone en convolución espacial (Depthwise) y lineal de canales (Pointwise), reduciendo los FLOPs en un 88%. GlobalAveragePooling2D colapsa la matriz 32 × 32 a un vector denso de 128D sin parámetros espurios.

Fase 6: Clasificador MLP y Neurona Sigmoide (Líneas 136–138): Capa Dense(64, ReLU) con Dropout(0.40) para síntesis no lineal de alta abstracción, y capa de salida final Dense(1, Sigmoid) que emite P(Somnoliento | Imagen) ∈ [0, 1].

| Capa en Modelo | Tipo de Capa Keras | Forma de Salida | Parámetros | Ubicación en train.py |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada (Input) | InputLayer | (None, 64, 64, 3) | 0 | Línea 92 |
| Capa Oculta 1 | Rescaling(1./255) | (None, 64, 64, 3) | 0 | Línea 93 |
| Capa Oculta 2 (Conv 1) | Conv2D (32, 3x3) | (None, 64, 64, 32) | 896 | Líneas 96–102 |
| Capa Oculta 3 | BatchNormalization | (None, 64, 64, 32) | 128 | Línea 105 |
| Capa Oculta 4 (Conv 2) | Conv2D (64, 3x3) | (None, 64, 64, 64) | 18,496 | Líneas 108–114 |
| Capa Oculta 5 | MaxPooling2D (2x2) | (None, 32, 32, 64) | 0 | Línea 117 |
| Capa Oculta 6 | Dropout (0.30) | (None, 32, 32, 64) | 0 | Línea 120 |
| Capa Oculta 7 (Conv 3) | SeparableConv2D (128) | (None, 32, 32, 128) | 8,896 | Líneas 124–130 |
| Capa Oculta 8 | GlobalAvgPooling2D | (None, 128) | 0 | Línea 133 |
| Capa Oculta 9 | Dense (64, ReLU) | (None, 64) | 8,256 | Línea 136 |
| Capa Oculta 10 | Dropout (0.40) | (None, 64) | 0 | Línea 137 |

# 4. Resultados y Evaluación Experimental

## 4.1. Dinámica del Entrenamiento y Convergencia

El entrenamiento se ejecutó empleando el optimizador Adam (learning_rate = 0.001) y la función de costo Binary Crossentropy ponderada. Se implementó una política de callbacks reactivos compuesta por ModelCheckpoint (guardado exclusivo ante mejoras en val_accuracy), ReduceLROnPlateau (factor 0.5 con paciencia 2) y EarlyStopping (restauración automática de los mejores pesos de validación).

Figura 1: Curvas de Aprendizaje (Pérdida y Precisión por Época para Entrenamiento y Validación).

Como se observa en la Figura 1, la función de costo desciende consistentemente sin oscilaciones divergentes. La mejor época de validación se alcanzó en la Época 7 con una exactitud de validación del 91.05% y pérdida reducida a 0.3437. Los mecanismos de regularización (Dropout y BatchNormalization) evitaron exitosamente el sobreajuste, manteniendo una estrecha proximidad entre las curvas de entrenamiento y validación.

## 4.2. Métricas Globales en Conjunto de Prueba Ciego (N = 1,408 muestras)

Para validar la fiabilidad real del sistema, se ejecutó una evaluación independiente sobre 1,408 imágenes de prueba completamente aisladas del entrenamiento (658 imágenes reales de 'Non Drowsy' y 750 de 'Drowsy').

| Métrica Cuantitativa | Valor Obtenido | Interpretación Operativa en Seguridad Vial |
| --- | --- | --- |
| Exactitud Global (Accuracy) | 91.34% | 1,286 de 1,408 casos de prueba clasificados correctamente. |
| Área bajo la Curva ROC (AUC) | 0.9751 | Separabilidad de clases excelente, superando ampliamente el estándar 0.90. |
| Recall / Sensibilidad (Drowsy) | 91.47% | Identifica a 91.47 de cada 100 conductores con fatiga real (crítico para prevenir accidentes). |
| Precisión (Drowsy) | 92.20% | El 92.20% de las alarmas de fatiga emitidas son plenamente certeras. |
| Acierto en Despierto (Recall Non Drowsy) | 91.19% | Fidelidad ante conductores alerta: 91.19% de conductores despiertos reconocidos con éxito. |
| F1-Score Armónico | 0.9183 | Equilibrio armónico óptimo entre sensibilidad y precisión. |

## 4.3. Capacidad de Discriminación y Análisis ROC-AUC

La Curva de Características Operativas del Receptor (ROC) representa la relación entre la Tasa de Verdaderos Positivos (TPR / Recall) y la Tasa de Falsos Positivos (FPR) a través de todos los umbrales de decisión posibles:

Figura 2: Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) y Área bajo la Curva (AUC = 0.9751).

Con un valor sobresaliente de AUC = 0.9751, la curva asciende verticalmente pegada al eje superior izquierdo. Esto demuestra que, si se selecciona al azar un conductor somnoliento y uno despierto, la red convolucional asigna una probabilidad de fatiga más alta al conductor somnoliento en el 97.51% de las ocasiones.

## 4.4. Matriz de Confusión y Mitigación de Falsas Alarmas

El análisis de la matriz de confusión normalizada (Figura 3) certifica el salto cualitativo logrado tras las optimizaciones:

Figura 3: Matriz de Confusión Normalizada del Conjunto de Prueba Independiente.

📌 Impacto Práctico en la Experiencia de Conducción Comparativa de Mitigación de Falsas Alarmas: • Modelo Anterior (sin optimización): El 24.91% de los conductores despiertos eran clasificados erróneamente como somnolientos, provocando falsas alarmas recurrentes. • Modelo Nuevo Optimizado (con Class Weighting y Data Augmentation): La tasa de falsas alarmas se desplomó al 8.81% (reducción de casi dos tercios). El acierto en conductores despiertos se elevó al 91.19% y en somnolientos al 91.47%. • En la aplicación en vivo, el restante 8.8% es completamente neutralizado por el filtro temporal EMA y el acumulador de 15 frames, logrando un funcionamiento libre de falsas alarmas en el uso real.

# 5. Conclusiones y Recomendaciones

## 5.1. Conclusiones Principales

Eficacia y Viabilidad de la CNN de 3 Ciclos: Se demostró que una arquitectura compacta de 36,737 parámetros (~143.5 KB) es capaz de alcanzar un 91.34% de exactitud y un AUC de 0.9751, ofreciendo latencias inferiores a 12 ms en CPU convencional.

Alta Fidelidad ante Conductores Despiertos: Gracias a la ponderación de clases y al Data Augmentation, el reconocimiento de conductores alerta escaló del 75.09% al 91.19%, eliminando las falsas alarmas que inutilizaban versiones previas del prototipo.

Sinergia entre Deep Learning y Procesamiento en Tiempo Real: La combinación del Enfoque Facial Adaptativo (ROI 1:1), el Suavizado Temporal Antirruido (EMA) y la desacumulación acelerada del buffer demostró que el éxito de un sistema DMS radica no solo en los pesos del modelo, sino en la correcta ingeniería del pipeline temporal de video.

Despliegue Funcional Completo en Streamlit: La plataforma desarrollada (app.py) integra con éxito las 3 dimensiones requeridas: demostración práctica para conductores (MVP con HUD y audio), auditoría experimental de métricas (tablas y gráficas dinámicas) y documentación técnica de arquitectura.

## 5.2. Recomendaciones y Trabajo Futuro

Arquitecturas Híbridas Espacio-Temporales (CNN-LSTM / CNN-GRU): Sustituir el buffer acumulativo por capas recurrentes que procesen secuencias temporales tridimensionales (16 a 30 fotogramas). Esto permitirá modelar la dinámica física y la aceleración del cierre palpebral.

Fusión Multimodal con Malla Facial de Puntos Clave (MediaPipe): Incorporar el cálculo geométrico del Eye Aspect Ratio (EAR) y Mouth Aspect Ratio (MAR) junto a la salida probabilística de la CNN mediante un ensamble ponderado para redundancia de seguridad automotriz.

Cámaras Infrarrojas Cercanas (NIR) para Conducción Nocturna: Reentrenar o ajustar por Transfer Learning con imágenes en espectro infrarrojo cercano para garantizar operatividad cuando la cabina esté en penumbra total durante viajes nocturnos.

Cuantización y Despliegue en Edge Computing (TFLite INT8): Cuantizar el modelo a enteros de 8 bits (TFLite INT8) para reducir su tamaño a menos de 50 KB y desplegarlo en microcontroladores de bajo consumo o SBCs (Raspberry Pi 5, NVIDIA Jetson Orin Nano) integrables directamente al retrovisor del vehículo.